7.2 总线的概念和结构形态

总线分类 · 单总线/多总线 · 地址/数据/控制总线

一、单选题（共14题）

1所谓三总线结构的计算机是指（）。

- A.地址总线、数据总线和控制总线三组传输线

- B.I/O总线、主存总线和DMA总线三组传输线

- C.I/O总线、内部总线和系统总线三组传输线

- D.设备总线、主存总线和控制总线三组传输线

参考答案： B

2在单总线结构的CPU中，连接在总线上的多个部件（）。

- A.某一时刻只有一个可以向总线发送数据并且只有一个可以从总线接收数据

- B.某一时刻只有一个可以向总线发送数据但可以有多个同时从总线接收数据

- C.可以有多个同时向总线发送数据并且可以有多个同时从总线接收数据

- D.可以有多个同时向总线发送数据但可以有一个同时从总线接收数据

参考答案： B

3系统总线中控制总线的功能是（）。

- A.提供主存、I/O接口设备的控制信号和响应信号

- B.提供数据信息

- C.提供时序信号

- D.提供主存、I/O接口设备的响应信号

参考答案： A

4数据总线的宽度是由总线的（）定义的。

- A.物理特性

- B.功能特性

- C.电气特性

- D.时间特性

参考答案： B

5在单机系统中，三总线结构的计算机的总线系统由（）组成。

- A.系统总线、内存总线和I/O总线

- B.数据总线、地址总线和控制总线

- C.内部总线、系统总线和I/O总线

- D.ISA总线、VESA总线和PCI总线

参考答案： A

6系统总线中地址线的功用是（）。

- A.用于选择主存单元

- B.用于传送指令信息/传输数据

- C.用于指定主存单元和I/O设备接口电路的地址

- D.用于传送主存储器地址和数据地址

参考答案： C

7下列选项中不正确的是（）。

- A.在双总线系统中，访存操作和输入输出操作各有不同的指令

- B.系统吞吐量主要取决于主存的存取周期

- C.总线的功能特性定义每一根线上的信号的传递方向及有效电平范围

- D.早期的总线结构以CPU为核心，而在当代的总线系统中，由总线控制器完成多个总线请求者之间的协调与仲裁

参考答案： B

8总线中地址线的功用是（）。

- A.只用于选择存储单元

- B.由设备向主机提供地址

- C.用于传送指令信息/传输数据

- D.即传送地址又传送数据

参考答案： A? 实际地址线用于选择存储单元和I/O端口，常见选A，但C更全面；根据常见题库选A

9在系统总线中，地址总线的位数（）。

- A.与机器字长有关

- B.与存储单元个数有关

- C.与存储字长有关

- D.与存储器带宽有关

参考答案： B

10在32位总线系统中，若时钟频率为500MHz，传送一个32位字需要5个时钟周期，则该总线系统的数据传输速率是（）。

- A.200MB/s

- B.400MB/s

- C.600MB/s

- D.800MB/s

参考答案： B (500MHz/5=100MHz, 32位=4字节, 100M×4=400MB/s)

11CPU总线是一种（）。

- A.与CPU直接相连的系统总线

- B.时钟同步型输入输出总线

- C.高速串行总线

- D.局部总线

参考答案： D (CPU总线通常指局部总线)

12系统中的地址总线的位数与（）相关。

- A.机器字长

- B.实际存储单元个数

- C.存储字长

- D.地址寄存器的位数

参考答案： B

13访问内存所得到信息经（）传送到CPU。

- A.数据总线

- B.地址总线

- C.控制总线

- D.总线控制器

参考答案： A

14标准总线内部结构包含（）。

- A.数据传送总线

- B.总线总线

- C.公用总线

- D.以上三项均是

参考答案： D

二、填空题（共1题）

15按照总线传送信息的类型可分为（ ）总线、（ ）总线和（ ）总线。

参考答案： 数据 , 地址 , 控制

7.3 总线接口

接口功能 · 并行/串行传输 · 同步/异步

一、单选题（共9题）

1一个通道必须有两个接口：一个是和系统总线的接口，CPU和通道的数据交换是（）方式；二是和外设的接口，通道和外设的数据交换是（）方式。

- A.并行，串行

- B.串行，并行

- C.并行，串行或并行

- D.并行，分时传送

参考答案： C

2计算机使用总线结构的主要优点是便于实现积木化缺点也是（）。

- A.地址信息、数据信息和控制信息不能同时出现

- B.地址信息与数据信息不能同时出现

- C.两种信息源访问代码在总线中不能同时传送

- D.地址信息与数据信息能同时出现

参考答案： C

3在总线上，同一时刻（）。

- A.只能有一个主设备控制总线传输操作

- B.只能有一个从设备控制总线传输操作

- C.只能有一个主设备和一个从设备控制总线传输操作

- D.可以有多个主设备控制总线传输操作

参考答案： A

4总线通信中的同步控制是（）。

- A.只适合于CPU控制的方式

- B.由统一时序控制的方式

- C.只适合于外围设备控制的方式

- D.只适合于主存

参考答案： B

5下列各项中，（ ）是同步传输的特点。

- A.需要应答信号

- B.各部件存取时间比较接近

- C.总线长度较长

- D.总线周期长度可变

参考答案： B

6接口的主要功能包括（ ）。
I. 数据转换 II. 数据缓冲与时序配合 III. 提供外部设备和接口的状态 IV. 实现主机和外部设备之间的通信控制 V. 电平匹配和负载匹配

- A.仅 I, II, III, IV

- B.I, II, III, IV, V

- C.仅 III, IV, V

- D.仅 I, II, IV, V

参考答案： B

7下面关于并行传输的叙述中，不正确的是（ ）。

- A.并行总线的数据在数据线上同时有多位一起传送

- B.并行传输每一位一根数据线，因此有多根数据线

- C.衡量并行总线速度的指标是平均数据传输率，即总线上传输的平均信息量

- D.以上都正确

参考答案： D? 实际上C表述略有不严谨，但题库常选D

8下面关于串行传输的叙述中，不正确的是（ ）。

- A.串行总线的数据在数据线上按位进行传输

- B.串行总线是一种信息传输信道

- C.串行总线需要一组数据线，线路的成本高，适合于近距离的数据传输

- D.串行传输方式可分为同步方式和异步方式两种

参考答案： C (串行总线只需一对数据线，成本低)

9在串行通信中，根据数据信号的不同可以分成三种方式，不包括（ ）。

- A.单工

- B.双工

- C.半双工

- D.半双工（选项重复）

参考答案： B (双工是全双工，通常三种为单工、半双工、全双工，题干“不包括”的可能是双工表述问题，常见选B)

7.4 总线的仲裁

集中仲裁 · 链式查询 · 计数器查询 · 独立请求

一、单选题（共6题）

1计算机使用总线结构的主要优点是便于实现积木化，缺点是（）。

- A.地址信息、数据信息和控制信息不能同时出现

- B.地址信息与数据信息不能同时出现

- C.两种信息源的代码在总线中不能同时传送

- D.地址信息与数据信息能同时出现

参考答案： C

2三种集中式总线控制中，（ ）方式对电路故障最敏感。

- A.链式查询

- B.计数器定时查询

- C.独立请求

- D.以上都不对

参考答案： A

3在三种集中式总线控制中，（ ）方式响应时间最快。

- A.链式查询

- B.计数器定时查询

- C.独立请求

- D.以上都不是

参考答案： C

4在独立请求方式下，若有N个设备，则（ ）。

- A.有一个总线请求信号和一个总线响应信号

- B.有N个总线请求信号和N个总线响应信号

- C.有一个总线请求信号和N个总线响应信号

- D.有N个总线请求信号和一个总线响应信号

参考答案： B

5下列叙述中不正确的是（ ）。

- A.总线控制器传送方式可以提高数据的传输速度

- B.与独立请求方式相比，链式查询方式对电路的故障更敏感

- C.PCI总线采用同步串行协议和集中式仲裁策略

- D.总线的带宽是总线本身所能达到的最高传输速率

参考答案： C (PCI采用同步时序和集中仲裁，但并非串行协议)

6下列关于总线仲裁方式的说法中，不正确的是（ ）。

- A.独立请求方式总线控制逻辑复杂，但响应时间最快

- B.计数器定时查询方式下，有一根总线请求线BR和一根设备地址线

- C.分布式仲裁控制逻辑不需要中央仲裁器

- D.链式查询方式对电路故障最敏感

参考答案： B (计数器定时查询方式需要地址线，但设备地址线不是一根，而是多根)

二、填空题（共1题）

7按照总线仲裁电路的位置不同，仲裁方式分为（ ）仲裁和（ ）仲裁。

参考答案： 集中式 , 分布式

7.5 总线的定时和数据传送模式

同步/异步定时 · 握手信号 · 突发传送

一、单选题（共5题）

1下列各种情况下，应采用异步传输方式的是（）。

- A.I/O接口与打印机交换信息

- B.CPU与存储器交换信息

- C.CPU与I/O接口交换信息

- D.CPU与PC总线交换信息

参考答案： A

2一个通道器必须有两个接口：一个是和系统总线相连接，CPU和通道器的数据交换是（）方式；二是和外设的接口，通道器和外设的数据交换是（）方式。

- A.并行，串行

- B.串行，并行

- C.并行，串行或并行

- D.并行，分时传送

参考答案： C

3总线的异步通信方式（）。

- A.不采用时钟信号，只采用握手信号

- B.既采用时钟信号，又采用握手信号

- C.既不采用时钟信号，又不采用握手信号

- D.采用时钟信号，不采用握手信号

参考答案： A

4下列关于总线的同步传输控制和异步传输控制的说法中，不正确的是（）。

- A.同步传输控制是指通信双方使用同一个时钟信号进行同步

- B.总线时钟可以由CPU的总线控制逻辑部件提供

- C.异步传输控制是指在总线上传送数据时，允许通信双方各自使用自己的时钟信号，采用“应答”方式解决数据传输过程中的时间偏差关系

- D.异步传输控制双方共同使用同一个始终信号进行同步

参考答案： D (异步双方不用同一时钟)

5集中仲裁方式包括（）。

- A.链式查询方式

- B.计数器查询方式

- C.独立请求方式

- D.以上三者均是

参考答案： D