9.2 外围设备的速度分级与信息交换方式

并行/串行接口 · 程序查询 · 中断 · DMA · 通道

一、单选题（共3题）

1串行接口是指（ ）。

- A.接口与系统总线之间串行传送，接口与I/O设备之间串行传送

- B.接口与系统总线之间串行传送，接口与I/O设备之间并行传送

- C.接口与系统总线之间并行传送，接口与I/O设备之间串行传送

- D.接口与系统总线之间并行传送，接口与I/O设备之间并行传送

参考答案： C

2早期微型机中，不常用的I/O信息交换方式是（ ）。

- A.程序查询方式

- B.中断方式

- C.DMA方式

- D.通道方式

参考答案： D (通道方式主要用于大中型机)

3在不同速度的设备之间传送数据（ ）。

- A.必须采用同步控制方式

- B.必须采用异步控制方式

- C.可用同步方式，也可用异步方式

- D.必须采用应答方式

参考答案： C

9.3 程序查询方式

查询方式特点 · DMA · 溢出处理

一、单选题（共3题）

1DRAM存储器主要通过（ ）来存储信息。

- A.电容

- B.寄存器

- C.磁介质

- D.触发器

参考答案： A (此题目应为第四章内容，按原样保留)

2DMA接口（ ）。

- A.可以用于主存与主存之间的数据交换

- B.内有中断机制

- C.内有中断机制可以处理异常情况

- D.内无中断机制

参考答案： C (DMA接口通常包含中断机制用于报告传输结束)

3当定点运算发生溢出时，应（ ）。

- A.向左规格化

- B.向右规格化

- C.发出出错信息

- D.舍入处理

参考答案： C

9.4 程序中断方式

中断向量 · 中断响应 · 中断嵌套

一、单选题（共6题）

1中断向量可提供（ ）。

- A.被选中设备的地址

- B.传送数据的起始地址

- C.中断服务程序入口地址

- D.主程序的断点地址

参考答案： C

2下述（ ）种情况会提出中断请求。

- A.产生存储周期“窃取”

- B.在键盘输入过程中，每按一次键

- C.两数相加结果为零

- D.结果溢出

参考答案： B

3响应中断请求的条件是（ ）。

- A.外设提出中断

- B.外设工作完成和系统允许时

- C.外设工作完成和中断标志已触发为“1”时

- D.CPU提出中断

参考答案： B

4CPU响应中断的时间是（ ）。

- A.中断源提出请求

- B.取得中断屏蔽

- C.执行中断服务程序

- D.中止中断服务程序

参考答案： B? 实际是在每条指令执行结束后，但选项中最接近的是取得中断屏蔽后，常见选B

5下列选项中，正确的是（ ）。

- A.中断技术在对系统中非常重要，在于CPU在任何时候都可响应中断请求，保证了系统的实时要求。

- B.在单级中断中，CPU响应中断时会设置中断屏蔽状态，这样中断过程就不会被其他中断打断；在多级中断系统中，为了支持多重中断，即优先级的优先级可以打断优先级低的的中断，所以CPU响应中断时不设置中断屏蔽状态了。

- C.在多级中断系统中，为了支持中断嵌套，中断服务程序首先需要开中断。

- D.在多级中断系统中，为了支持中断嵌套，中断服务程序首先要关中断。

参考答案： D (通常中断服务程序开头会关中断，保护现场后再开中断)

6中断向量地址是（ ）。

- A.子程序入口地址

- B.中断服务程序入口地址

- C.中断服务程序入口地址指示器

- D.例行程序入口地址

参考答案： C (中断向量地址存放的是中断服务程序入口地址的地址，或者说是指向入口地址的指针)

9.5 DMA方式

DMA控制器 · 传送方式 · 周期挪用 · 总线控制权

一、单选题（共7题）

1采用DMA方式传送数据时，CPU和DMA控制器内存使用权冲突时的解决方案不包括（）。

- A.CPU停机

- B.交替使用

- C.周期挪用

- D.DMA停机

参考答案： D

2DMA方式（）。

- A.既然能用于高速外围设备的信息传送也就能代替中断方式

- B.不能取代中断方式

- C.也能向CPU请求中断处理数据传送

- D.能取代中断方式

参考答案： B

3DMA方式的接口电路中有程序中断部件，其作用是（）。

- A.实现数据传送

- B.向CPU提出总线使用权

- C.向CPU提出传输结束

- D.发中断请求

参考答案： C (用于报告传输结束，引发中断)

4DMA访问主存时，让CPU处于等待状态，等DMA的一批数据访问结束后，CPU再恢复工作，这种情形称作（）。

- A.停止CPU访问主存

- B.周期挪用

- C.DMA与CPU交替访问

- D.DMA

参考答案： A

5以下叙述（ ）是正确的。

- A.外部设备一旦发出中断请求，便立即得到CPU的响应

- B.外部设备一旦发出中断请求，CPU应立即响应

- C.中断方式一般用于处理随机出现的服务请求

- D.程序查询用于键盘中断

参考答案： C

6以下叙述（ ）是错误的。

- A.一个更高级的中断请求一定可以中断另一个中断处理程序的执行

- B.DMA和CPU必须分时使用总线

- C.DMA的数据传送不需CPU控制

- D.DMA中有中断机制

参考答案： A (不一定，如果CPU关中断或优先级设置则不能)

7采用DMA传送数据时，每传送一个数据要占用（ ）的时间。

- A.一个指令周期

- B.一个机器周期

- C.一个存储周期

- D.一个时钟周期

参考答案： C

二、填空题（共1题）

8DMA方式中，DMA控制器从（ ）处接管对总线的控制权，数据交换直接在内存和（ ）设备之间进行。

参考答案： CPU , I/O