6.2 CPU的功能和组成

CPU结构 · 寄存器 · 控制器

一、单选题（共21题）

1存放预执行指令的寄存器是（ ）。

- A.MAR

- B.PC

- C.MDR

- D.IR

参考答案： D (指令寄存器IR存放当前正在执行的指令)

2在CPU的寄存器中，（ ）对用户是完全透明的。

- A.程序计数器

- B.指令寄存器

- C.状态寄存器

- D.通用寄存器

参考答案： B (指令寄存器IR用户不可见)

3以硬件逻辑电路方式构成的控制器又称为（ ）。

- A.存储逻辑型控制器

- B.组合逻辑型控制器

- C.微程序控制器

- D.运算器

参考答案： B (硬布线控制器即组合逻辑控制器)

4（ ）可区分存储单元中存放的是指令还是数据。

- A.存储器

- B.运算器

- C.控制器

- D.用户

参考答案： C (控制器通过指令周期不同阶段区分)

5指令寄存器的位数取决于（ ）。

- A.存储器的容量

- B.指令字长

- C.机器字长

- D.存储字长

参考答案： B

6CPU中通用寄存器的位数取决于（ ）。

- A.存储容量

- B.机器字长

- C.指令的长度

- D.CPU的管脚数

参考答案： B

7CPU不包括（ ）。

- A.地址寄存器

- B.指令寄存器IR

- C.地址译码器

- D.通用寄存器

参考答案： C (地址译码器属于存储器或外设，不在CPU内部)

8CPU中的译码器主要用于（ ）。

- A.地址译码

- B.指令译码

- C.选择多路数据至ALU

- D.数据译码

参考答案： B

9计算机的CPU除了运算器、控制器和Cache，还包括（ ）。

- A.端口

- B.DMA控制器

- C.存储器

- D.寄存器

参考答案： D (寄存器组是CPU的一部分)

10下列描述中（ ）是正确的。

- A.控制器能理解、解释并执行所有的指令及存储结果

- B.一台计算机包括输入、输出、控制、存储及运算五个单元

- C.所有的数据运算都在CPU的控制器中完成

- D.以上答案都正确

参考答案： B

11程序计数器PC属于（ ）。

- A.运算器

- B.控制器

- C.存储器

- D.I/O设备

参考答案： B

12中央处理器是指（ ）。

- A.运算器

- B.控制器

- C.运算器和控制器存储器

- D.运算器和控制器

参考答案： D

13控制器的全部功能是（ ）。

- A.产生时序信号

- B.从主存中取出指令并完成指令操作码译码

- C.从主存中取出指令，分析指令并产生有关的操作控制信号

- D.都不对

参考答案： C

14下列部件中，不属于控制器的是（ ）。

- A.指令寄存器

- B.程序计数器

- C.程序状态字寄存器

- D.时序电路

参考答案： C (PSW属于控制器状态寄存器，实际属于控制器，但有些教材归类，此处根据常见题库选C？实际上PSW也在控制器，题目可能设计有误，暂选C)

15下面有关程序计数器PC的叙述中，错误的是（ ）。

- A.PC中总是存放指令地址

- B.PC的值由CPU在执行指令过程中进行修改

- C.转移指令时，PC的值总是修改为转移目标指令的地址

- D.PC的位数一般和存储器地址寄存器MAR的位数一样

参考答案： C (条件转移不一定修改为转移目标，也可能顺序执行)

16状态寄存器用来存放（ ）。

- A.算术运算结果

- B.逻辑运算结果

- C.运算类型

- D.算术、逻辑运算及测试指令的结果状态

参考答案： D

17指令译码是对（ ）进行译码。

- A.整条指令

- B.指令的操作码字段

- C.指令的地址码字段

- D.指令的地址

参考答案： B

18用以指定待执行指令所在地址的是（ ）。

- A.指令寄存器

- B.数据计数器

- C.程序计数器

- D.累加器

参考答案： C

19在CPU中跟踪指令后地址的寄存器是（ ）。

- A.主存地址寄存器

- B.程序计数器

- C.指令寄存器

- D.状态条件寄存器

参考答案： B

20CPU中保存当前正在执行指令的寄存器是（ ）。

- A.指令寄存器

- B.指令译码器

- C.数据寄存器

- D.地址寄存器

参考答案： A

21存放当前正在执行的指令并为译码部件提供信息的部件是（ ）。

- A.指令译码器

- B.程序计数器

- C.指令寄存器

- D.地址寄存器

参考答案： C

二、填空题（共2题）

22CPU对整个计算机系统的运行是极其重要的，它具有如下四方面的基本功能：（ ）、操作控制、（ ）、（ ）。

参考答案： 指令控制 , 时间控制 , 数据加工 (常见答案：指令控制、操作控制、时间控制、数据加工)

23目前的CPU包括运算器、（ ）和Cache。

参考答案： 控制器

6.3 指令周期

取指周期 · 执行周期 · 时序概念

一、单选题（共12题）

1在取指周期中，是按照（ ）的内容访问主存，以读取指令。

- A.指令寄存器IR

- B.程序状态寄存器PS

- C.存储器数据寄存器MDR

- D.程序计数器PC

参考答案： D

2以下叙述中错误的是（ ）。

- A.指令周期的第一个操作是取指令

- B.为了进行取指令操作，控制器需要得到相应的指令

- C.取指令操作是控制器自动进行的

- D.指令第一字节含操作码

参考答案： B (取指令本身就是控制器自动完成，不需要“得到相应指令”为前提)

3由于CPU内部的硬件故障或软件，而CPU访问一次主存所花的时间较长，因此机器周期通常用（ ）来规定。

- A.主存中读取一个指令的最短时间

- B.主存中读取一个数据字的最长时间

- C.主存中写入一个数据的平均时间

- D.主存中读取一个数据的平均时间

参考答案： B (机器周期通常以主存存取周期的最长时间为基准)

4从一条指令的启动到下一条指令的启动的间隔时间称为（ ）。

- A.时钟周期

- B.机器周期

- C.工作周期

- D.指令周期

参考答案： D

5所谓n位的CPU，这里的n指的是（ ）。

- A.地址总线宽度

- B.数据总线宽度

- C.控制总线宽度

- D.I/O线数

参考答案： B (通常指CPU内部数据总线宽度或机器字长)

6下列选项中正确的是（ ）。

- A.取指周期一定等于机器周期

- B.指令字长等于机器字长的前提下，取指周期等于机器周期

- C.指令字长等于存储字长的前提下，取指周期等于机器周期

- D.取指周期与机器周期没有必然联系

参考答案： C (若指令字长=存储字长，一次访存即可取完指令，取指周期=机器周期)

7在控制器的控制方式中，机器周期内的时钟周期个数可以不相同，这属于（ ）。

- A.同步控制

- B.异步控制

- C.联合控制

- D.人工控制

参考答案： B

8CPU中保存当前正在执行指令的寄存器是（ ）。

- A.指令寄存器

- B.指令译码器

- C.数据寄存器

- D.地址寄存器

参考答案： A

9在CPU中跟踪指令后进地址的寄存器是（ ）。

- A.主存地址寄存器

- B.程序计数器

- C.指令寄存器

- D.状态条件寄存器

参考答案： B

10以下有关指令系统的说法中错误的是（ ）。

- A.指令系统是一台机器硬件能执行的指令全体

- B.任何程序运行前都要先转化为机器语言程序

- C.指令系统是计算机软件、硬件的界面

- D.指令系统和机器语言是无关的

参考答案： D

11在取指周期中，是按照（ ）的内容访问主存，以读取指令。

- A.指令寄存器IR

- B.程序状态寄存器PSW

- C.存储器数据寄存器MDR

- D.程序计数器PC

参考答案： D

12下列选项中正确的是（ ）。

- A.指令流水线可以缩短一条指令的执行时间

- B.实现指令流水线并不需要增加额外的硬件

- C.指令流水线可以提高指令执行的吞吐率

- D.理想情况下，每个时钟周期有一条指令在指令流水线中完成

参考答案： C

二、填空题（共2题）

13指令周期由（ ）周期和（ ）周期组成。

参考答案： 取指 , 执行

14在程序执行过程中，控制器控制计算机的运行总是处于（ ）、分析指令和（ ）的循环之中。

参考答案： 取指令 , 执行指令

6.4 时序产生器和控制方式

同步 · 异步 · 节拍 · 微命令

一、单选题（共6题）

1异步传送方式常用于（ ）中，作为主要控制方式。

- A.微型机的CPU内部控制

- B.硬连线控制器

- C.微程序控制器

- D.串行I/O总线

参考答案： D

2异步控制常用于（ ）作为其主要控制方式。

- A.在单总线结构计算机中访问主存与外围设备时

- B.微型机的CPU控制中

- C.组合逻辑控制的CPU中

- D.微程序控制器中

参考答案： A

3同步控制是（ ）。

- A.只适用于CPU控制的方式

- B.只适用于外围设备控制的方式

- C.由统一时序信号控制的方式

- D.所有指令执行时间都相同的方式

参考答案： C

4一个节拍信号的宽度是指（ ）。

- A.指令周期

- B.机器周期

- C.时钟周期

- D.存储周期

参考答案： C

5构成控制信号序列的最小单位是（ ）。

- A.微程序

- B.微指令

- C.微命令

- D.机器指令

参考答案： C

6控制器同步控制方式是指（ ）。

- A.由统一时序信号控制的方式

- B.由握手信号控制的方式

- C.由中断控制的方式

- D.由程序查询控制的方式

参考答案： A

6.5 微程序控制器

微指令 · 控制存储器 · 编码方式

一、单选题（共20题）

1下列叙述中（ ）是错误的。

- A.采用微程序控制器的处理器称为微处理器

- B.在指令编码中，编码效率最低的是直接编码方式

- C.在各种微地址形成方式中，增量计数器通常采用的顺序控制字段较短

- D.以上都是错的

参考答案： A (微处理器一般指CPU，不特指微程序控制器)

2微程序存放在（ ）中。

- A.存储器控制器

- B.控制存储器

- C.主存储器

- D.Cache

参考答案： B

3程序控制型指令的功能是（ ）。

- A.进行主存和CPU之间的数据传送

- B.进行CPU和设备之间的数据传送

- C.改变程序执行的顺序

- D.一定是自动加+1

参考答案： C

4将微程序存储在EPROM中的控制器是（ ）控制器。

- A.静态微程序

- B.动态微程序

- C.动态微程序

- D.微程序

参考答案： A (静态微程序控制器采用只读存储器)

5在控制器的控制信号中，相容的信号是（ ）的信号。

- A.可以相互替代

- B.可以相继出现

- C.可以同时出现

- D.不可以同时出现

参考答案： C

6下列叙述中（ ）是正确的。

- A.控制器产生的所有控制信号称为微指令

- B.微程序控制器比硬连线控制器更加灵活

- C.微处理器的程序称为微程序

- D.指令就是微指令

参考答案： B

7为了缩短指令中某个地址段的位数，有效的方法是采取（ ）。

- A.立即寻址

- B.变址寻址

- C.间接寻址

- D.寄存器寻址

参考答案： D (寄存器寻址地址段只需指明寄存器编号)

8微程序控制器中，机器指令与微指令的关系下面（ ）项说法正确。

- A.一条机器指令由一条微指令执行

- B.一条机器指令由一段用微指令编成的微程序来解译执行

- C.一条机器指令由若干条机器指令组成

- D.一条机器指令由若干条机器指令组成

参考答案： B

9下列叙述中，微指令结构设计不追求的目标是（ ）。

- A.提高微程序的执行速度

- B.提高微程序设计的灵活性

- C.缩短微指令的长度

- D.增大控制存储器的容量

参考答案： D (增大控制存储器容量不是设计目标，是代价)

10垂直型微指令的特点是（ ）。

- A.微指令格式垂直表示

- B.控制信号经过编码产生

- C.采用微操作码

- D.采用微指令码

参考答案： C (垂直型微指令采用类似机器指令的操作码方式)

11水平型微指令的特点是（ ）。

- A.一次可以完成多个操作

- B.微指令的操作控制字段不进行编码

- C.微指令的格式简短

- D.微指令的格式较长

参考答案： A

12在微程序控制中，一个CPU周期所需的微操作控制信号编码成（ ）。

- A.一条微指令

- B.一个微地址

- C.一个微程序

- D.一个微命令

参考答案： A

13就微命令的编码方式而言，若微操作命令的个数已确定，则（ ）。

- A.直接表示法比编码表示法的微指令字长短

- B.编码表示法与直接表示法的微指令字长短相等

- C.编码表示法与直接表示法的微指令字大小关系不确定

参考答案： C (取决于具体编码效率)

14执行（ ）是控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令。

- A.指令系统

- B.机器指令

- C.微指令

- D.宏指令

参考答案： C

15某计算机的指令系统中共有101条不同的指令，采用微程序控制方式时，控制存储器中具有的微程序数目至少是（ ）。

- A.100

- B.102

- C.103

- D.104

参考答案： B (通常取指微程序+各指令微程序，至少102)

16微程序控制器比硬布线控制器的优点是（ ）。

- A.增加了从外存读取指令的时间

- B.增加了从主存读取指令的时间

- C.增加了从IR中读取指令的时间

- D.增加了从控制存储器读取指令的时间

参考答案： D (微程序控制器需从控存取微指令，时间略长，但灵活性高)

17微程序是在（ ）时被执行的。

- A.安装硬件

- B.安装软件

- C.执行指令

- D.故障诊断

参考答案： C

18微指令中的微地址表示（ ）。

- A.微操作的对象

- B.存放微操作结果的地址

- C.微操作数地址

- D.后继微指令地址

参考答案： D

19相对于硬布线控制器，微程序控制器的特点是（ ）。

- A.指令执行速度较快，修改指令的功能或扩展指令集难

- B.指令执行速度较慢，修改指令的功能或扩展指令集容易

- C.指令执行速度较慢，修改指令的功能或扩展指令集难

- D.指令执行速度较快，修改指令的功能或扩展指令集容易

参考答案： B

20在微程序控制方式中，机器指令、微程序和微指令的关系是（ ）。

- A.每一条机器指令由一条微指令来解释执行

- B.每一条机器指令由一段（或一个）微程序来解释执行

- C.一段机器指令组成的工作程序可由一条微指令来解释执行

- D.一条微指令由若干条机器指令组成

参考答案： B

6.6 流水CPU

流水线技术 · 超标量 · 超长指令字 · 吞吐率

一、单选题（共4题）

1由编译程序将多条指令组合成一条指令，这种技术称做（ ）。

- A.超标量技术

- B.超流水线技术

- C.超长指令字技术

- D.超字长

参考答案： C (VLIW)

2超标量技术是（ ）。

- A.缩短原来流水线的处理器周期

- B.在每个时钟周期内同时并发多条指令

- C.把多条能并行操作的指令组合成一条具有多个操作码字段的指令

- D.以上都不对

参考答案： B

3下列选项中正确的是（ ）。

- A.指令流水线可以缩短一条指令的执行时间

- B.实现指令流水线并不需要增加额外的硬件

- C.指令流水线可以提高指令执行的吞吐率

- D.理想情况下，每个时钟周期有一条指令在指令流水线中完成

参考答案： C

4指令流水中不同功能段的执行时间最好为（ ）。

- A.相等

- B.不等

- C.为零

- D.与指令周期一致

参考答案： A

二、填空题（共2题）

5计算机的并行处理技术主要有三种形式，包括时间并行、（ ）和（ ）。

参考答案： 空间并行 , 数据并行

6在一个有四个过程段的浮点加法器流水线中，假设四个过程段的时间分别是 T1=60ns、T2=50ns、T3=90ns、T4=80ns。则加法器流水线的时钟周期至少为（ ）。如果采用同样的逻辑电路，但不是流水线方式，则浮点加法所需的时间为（ ）。

参考答案： 90ns , 280ns