4.2 存储器概述

存储层次 · 基本概念 · 存取方式

一、单选题（共9题）

1（ ）是CPU从内存中取出一条指令的最短时间。

- A.指令周期

- B.CPU周期

- C.时钟周期

- D.T周期

参考答案： B (通常CPU周期即机器周期，取指令最短时间)

2在下列几种存储器中，CPU不能直接访问的是（ ）。

- A.硬盘

- B.内存

- C.Cache

- D.寄存器

参考答案： A

3和外存储器相比，内存储器的特点是（ ）。

- A.容量大、速度快、成本低

- B.容量大、速度慢、成本高

- C.容量小、速度快、成本高

- D.容量小、速度慢、成本低

参考答案： C

4主存储器与CPU之间增加Cache的目的是（ ）。

- A.解决CPU和主存之间的速度不匹配的问题

- B.扩大主存储器的容量

- C.扩大CPU中通用寄存器的数量

- D.既扩大主存储器又扩大CPU通用寄存器数量

参考答案： A

5存储字长是指（ ）。

- A.存放在一个存储单元中的二进制代码组合

- B.存放在一个存储单元中的二进制代码位数

- C.存储单元的个数

- D.机器指令的位数

参考答案： B

6存储周期是指（ ）。

- A.存储器的写入时间

- B.存储器进行连续写操作允许的最短间隔时间

- C.存储器进行连续读或写操作所允许的最短间隔时间

- D.指令执行时间

参考答案： C

7下列器件中存取速度最快的是（ ）。

- A.Cache

- B.主存

- C.寄存器

- D.辅存

参考答案： C

8下列叙述中（ ）是正确的。

- A.主存可由RAM和ROM组成

- B.主存只能由ROM组成

- C.主存只能由RAM组成

- D.主存只能由SRAM组成

参考答案： A

9计算机的存储器采用分级存储体系的主要目的是（ ）。

- A.便于读写数据

- B.减小机箱的体积

- C.便于系统升级

- D.解决存储容量、价格和存取速度之间的矛盾

参考答案： D

二、填空题（共1题）

10层次化存储系统分为（ ）、（ ）和外存。

参考答案： Cache , 主存 (或：高速缓存、主存储器)

4.3 SRAM存储器

静态RAM · 芯片扩展 · 地址线数据线

一、单选题（共13题）

1计算机的存储系统是指（ ）。

- A.RAM

- B.ROM

- C.主存储器

- D.Cache、主存储器和外存储器

参考答案： D

2某存储器的芯片的存储容量为16K×8位，则它的地址总线根数为（ ）。

- A.13

- B.14

- C.15

- D.16

参考答案： B (16K=2^14, 地址线14根)

3一个512KB的存储器，地址线和数据线的总和是（ ）。

- A.17

- B.19

- C.27

- D.36

参考答案： C (512KB=2^19B, 地址线19，若按字节寻址，数据线8，总和27)

4某一RAM芯片其容量为512*8位，除电源和接地端外该芯片引线的最少数目是（ ）。

- A.21

- B.17

- C.19

- D.20

参考答案： C (512=2^9，地址线9，数据线8，加上读写控制、片选等，最少引线约9+8+2=19)

5一个16K×32位的存储器，其地址线和数据线的总和是（ ）。

- A.48

- B.46

- C.36

- D.32

参考答案： B (16K=2^14，地址线14，数据线32，总和46)

6(题目缺失，根据常见题补充) 动态RAM采用下列哪种刷新方式时，不存在死时间？

- A.集中刷新

- B.分散刷新

- C.异步刷新

- D.都不对

参考答案： B (分散刷新无死区)

7下述说法中（ ）是正确的。

- A.半导体RAM信息可读可写，且断电后仍能保持记忆

- B.半导体RAM是易失性RAM，而静态RAM中的存储信息是不易失的

- C.半导体RAM是易失性RAM，而静态RAM只有在电源不掉时，所存信息是不易失的

- D.半导体RAM信息只读可写，且断电后仍能保持记忆

参考答案： C

8半导体静态存储器SRAM的存储原理是（ ）。

- A.依靠双稳态电路

- B.依靠定时刷新

- C.依靠读写再生

- D.信息不再变化

参考答案： A

9下列叙述中（ ）是正确的。

- A.主存可由RAM和ROM组成

- B.主存只能由ROM组成

- C.主存只能由RAM组成

- D.主存只能由SRAM组成

参考答案： A

10关于SRAM和DRAM，下列叙述中正确的是（ ）。

- A.SRAM速度较慢，集成度高；DRAM速度快，集成度低

- B.SRAM速度快，集成度低；DRAM速度稍慢，集成度高

- C.两者速度相同

- D.两者都需要刷新

参考答案： B

11某RAM芯片容量为4K×4位，其地址线数量为（ ）。

- A.11

- B.12

- C.13

- D.14

参考答案： B (4K=2^12)

12某存储器容量为64K×16位，则其地址总线为（ ）位，数据总线为（ ）位。

- A.16,16

- B.16,8

- C.8,16

- D.64,16

参考答案： A (64K=2^16)

13SRAM和DRAM相比，SRAM的特点是（ ）。

- A.不需要刷新，速度较快，功耗较大

- B.需要刷新，速度较慢，功耗小

- C.不需要刷新，速度较慢，功耗小

- D.需要刷新，速度快，功耗大

参考答案： A

4.4 DRAM存储器

动态RAM · 刷新 · 地址复用

一、单选题（共10题）

1动态RAM采用下列哪种刷新方式时，不存在死时间（ ）。

- A.集中刷新

- B.分散刷新

- C.异步刷新

- D.都不对

参考答案： B

2一个16K×8位的存储器，其地址线和数据线的总和是（ ）。

- A.48

- B.46

- C.17

- D.22

参考答案： D (16K=2^14，地址线14，数据线8，总和22)

3某DRAM芯片，其存储容量为512K×8位，该芯片的地址线和数据线的数目为（ ）。

- A.8512

- B.512,8

- C.18,8

- D.19,8

参考答案： D (512K=2^19，地址线19根，数据线8根)

4已知一个主存储器的MDR为32位，MAR为16位，则该主存储器的大小是（ ）。

- A.2^16 × 4B

- B.2^16 × 4b

- C.2^32 × 4B

- D.2^32 × 4b

参考答案： A (MAR=16位，2^16个单元；MDR=32位=4字节，总容量64KB)

5某计算机字长是16位，它的存储容量是64KB，按字编址，它们寻址范围是（ ）。

- A.64K

- B.32KB

- C.32K

- D.16KB

参考答案： C (64KB=65536字节，字长16位=2字节，按字编址单元数为32768=32K)

6DRAM的刷新是以（ ）为单位的。

- A.存储单元

- B.行

- C.列

- D.存储字

参考答案： B

7动态RAM采用下列哪种刷新方式时，不存在死时间（ ）。

- A.集中刷新

- B.分散刷新

- C.异步刷新

- D.都不对

参考答案： B

8存储器随机访问方式是指（ ）。

- A.可随意访问存储器

- B.按地址访问存储器

- C.可对存储器进行读写与写入

- D.可按地址访问存储器任一单元，其访问时间相同且与地址无关

参考答案： D

9关于SRAM和DRAM，下列叙述中正确的是（ ）。

- A.通常SRAM依靠电容存储电荷来存储信息

- B.DRAM依靠双稳态电路的两个稳定状态来存储

- C.SRAM速度较慢，但集成度高；DRAM速度较快，但集成度低

- D.SRAM速度较快，但集成度较低；DRAM速度稍慢，但集成度高

参考答案： D

10动态半导体存储器DRAM的特点是（ ）。

- A.在工作中断存储内容会产生变化

- B.每次读出后，需要根据原存储内容重新写入一遍

- C.每隔一定时间，需要根据原存储内容重新写入一遍

- D.在工作中需要动态地改变存储地址

参考答案： C

4.5 只读存储器和闪速存储器

一、单选题（共3题）

14个16K×8的存储芯片，可设计为（ ）容量的存储器。

- A.32K×16位

- B.16K×16位

- C.32K×8位

- D.8K×16位

参考答案： A

2下述说法中（ ）是正确的。

- A.EPROM是可改写的，因而也是随机存储器的一种

- B.EPROM是可改写的，但它不能用作为随机存储器用

- C.EPROM只能改写一次，故不能作为随机存储器用

- D.EPROM是可改写的，但它能用作为随机存储器用

参考答案： B

3可编程的只读存储器（ ）。

- A.不一定是可改写的

- B.一定是可改写的

- C.一定是不可以改写的

- D.以上都不对

参考答案： A (PROM只能写一次，EPROM可擦写)

4.6 并行存储器

一、单选题（共2题）

1双端口存储器（ ）情况下会发生读/写冲突。

- A.左端口与右端口的地址码不同

- B.左端口与右端口的地址码相同

- C.左端口与右端口的读写数据码相同

- D.左端口与右端口的读写数据码不相同

参考答案： B

2双端口存储器所以能高速进行读/写，是因为采用（ ）。

- A.高速芯片

- B.两套相互独立的读写电路

- C.流水技术

- D.新型器件

参考答案： B

4.7 Cache存储器

映射方式 · 替换算法 · 命中率

一、单选题（共11题）

1某计算机的Cache共有16行，采用2路组相联映射方式（即每组2行）。每个主存块大小为32字节，按字节编址。主存135号单元所在的主存块应装入到Cache组号是（ ）。

- A.0

- B.2

- C.4

- D.6

参考答案： C (块地址=135/32=4.218取整4，组数=16/2=8，组号=4 mod 8=4)

2假设某计算机的存储系统由Cache和主存组成。某程序执行过程中访问存储系统200次，其中访问Cache缺失（未命中）100次，则Cache的命中率是（ ）。

- A.0.05

- B.0.095

- C.0.5

- D.0.95

参考答案： C ((200-100)/200=0.5)

3设cache有1、2、3、4共4个块，访问顺序：a、b、c、d、b、b、c、c、a、d、a，下次要访问e块。如果采用最不经常使用（LFU）算法，替换的结果是（ ）。

- A.a

- B.b

- C.c

- D.d

参考答案： D (LFU替换使用次数最少的块)

4设Cache有4个块，访问顺序：a、b、c、d、b、b、c、c、d、d、a，下次访问e块。采用最近最少使用（LRU）算法，替换的结果是（ ）。

- A.a

- B.b

- C.c

- D.d

参考答案： A (LRU替换最久未使用的a)

5下列选项中正确的是（ ）。

- A.多核交叉存储器主要解决“存储容量问题”

- B.Cache与主存统一编址，Cache的地址空间是主存地址空间的一部分

- C.主存都是由易失性的随机读写存储器构成的

- D.Cache的功能全部由硬件实现

参考答案： D

6在Cache的地址映射中，若主存中的任意一块均可映射到Cache内的任意一块的位置上，则这种方法称为（ ）。

- A.全相联映射

- B.直接映射

- C.组相连映射

- D.混合映射

参考答案： A

7一般来说，直接映像常用于（ ）。

- A.小容量高速Cache

- B.大容量高速Cache

- C.小容量低速Cache

- D.大容量低速Cache

参考答案： A

8Cache的地址映像中比较多的采用“按内容寻址”的相联存储器来实现（ ）。

- A.直接映象

- B.全相联映象

- C.组相联映象

- D.以上都有

参考答案： B

9下列因素中，与Cache的命中率无关的是（ ）。

- A.主存的存取时间

- B.块的大小

- C.Cache的组织方式

- D.Cache的容量

参考答案： A

10在多级存储体系中，“Cache-主存”结构的作用是解决（ ）的问题。

- A.主存容量不足

- B.主存与辅存速度不匹配

- C.辅存与CPU速度不匹配

- D.主存与CPU速度不匹配

参考答案： D

11下面关于Cache的叙述，错误的是（ ）。

- A.Cache中存放的是主存的部分副本

- B.CPU访问Cache时，若命中则无需访问主存

- C.Cache的替换算法通常由硬件实现

- D.Cache的容量通常比主存大

参考答案： D

二、判断题（共1题）

12全相联映射方式适用于小容量的cache。

参考答案： 对 (√)